STM32F103C8T6 + AS5600
ADC / I2C 对比实验调试笔记

项目文档与阶段总结（第一版）

| 项目仓库 | as5600-stm32-hal-driver |
| --- | --- |
| 示例工程 | examples/stm32f103c8t6_as5600_adc_i2c_compare |
| 目标 MCU | STM32F103C8T6 |
| 传感器 | AS5600 磁编码器 |
| 当前状态 | 串口、ADC、I2C、AS5600 RAW ANGLE 读取均已跑通 |
| 主要目标 | 比较 AS5600 模拟 OUT 经 ADC 采样得到的角度，与 I2C 数字角度之间的误差 |

本文档整理当前已经完成的代码、调试过程中遇到的问题、解决方法，以及后续可以继续实现的功能。建议把它放入仓库 docs/ 目录，作为后续实验和复盘记录。

1. 项目目标与整体思路

2. 硬件连接与外设配置

3. 当前代码结构

4. 当前已完成功能

5. 调试过程记录

6. 当前串口输出解读

7. 现阶段注意事项

8. 下一步功能规划

9. 建议给 Codex 的下一批任务

10. 常用排查清单

本工程用于学习 STM32F103C8T6 的 ADC、I2C、USART 以及基础驱动封装。传感器使用 AS5600 磁编码器，同时读取两路角度数据：

AS5600 模拟 OUT 输出接入 STM32 PA0 / ADC1_IN0，通过 ADC 采样得到模拟链路角度。

AS5600 I2C RAW ANGLE 寄存器通过 I2C1 读取，作为数字角度参考。

串口 USART1 每 200 ms 打印 ADC_raw、I2C_raw、ADC_angle、I2C_angle 和 error。

当前实验核心思路 I2C 数字角度作为参考对象，ADC 模拟采样作为研究对象。后续通过平均滤波、校准、误差统计和查表补偿，让 ADC 结果尽量接近 I2C 结果。

| AS5600 引脚 | STM32F103C8T6 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 建议接 3.3V，避免 OUT 超过 ADC 输入范围 |
| GND | GND | 必须共地 |
| OUT | PA0 / ADC1_IN0 | 读取 AS5600 模拟输出 |
| SCL | PB6 / I2C1_SCL | I2C 时钟线 |
| SDA | PB7 / I2C1_SDA | I2C 数据线 |
| USART1_TX | PA9 -> USB-TTL RX | 串口打印输出 |
| USART1_RX | PA10 <- USB-TTL TX | 当前主要打印，可暂时不接 |

若 AS5600 模块没有 I2C 上拉电阻，需要在 SCL/SDA 上分别接 4.7kΩ 到 3.3V。淘宝常见模块可能已带上拉，但不能默认假设。

| 外设 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SYS | Serial Wire | ST-Link 下载与调试 |
| RCC | HSE 8 MHz, PLL x9, SYSCLK 72 MHz | 系统时钟 |
| ADC1 | Channel 0 / PA0, 12 bit, 软件触发 | 读取 AS5600 OUT |
| I2C1 | PB6/PB7, 100 kHz, 7-bit addressing | 读取 AS5600 RAW ANGLE |
| USART1 | PA9/PA10, 115200 8N1 | 串口打印调试信息 |
| GPIO | PC13 | 心跳 LED |

as5600-stm32-hal-driver/
├── drivers/
│   └── as5600/
│       ├── as5600.c           # 可移植 AS5600 驱动源码
│       └── as5600.h
├── examples/
│   └── stm32f103c8t6_as5600_adc_i2c_compare/
│       ├── Core/
│       │   ├── Inc/
│       │   │   └── as5600.h   # 示例工程内部副本，保证 CubeIDE 稳定 include
│       │   └── Src/
│       │       ├── as5600.c   # 示例工程内部副本，保证参与编译链接
│       │       └── main.c
│       ├── Drivers/
│       └── stm32f103c8t6_as5600_adc_i2c_compare.ioc
└── docs/                      # 后续建议放文档和调试记录

关于驱动文件复制 目前示例工程内部保留 as5600.c / as5600.h，是为了让 STM32CubeIDE 稳定编译。根目录 drivers/as5600 保留为可复用驱动源码。后续熟悉 source build path 后，可以再改成 linked source 或 CMake/Makefile 管理。

HAL_StatusTypeDef AS5600_ReadRawAngle(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t *raw);
HAL_StatusTypeDef AS5600_ReadAngle(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t *angle);
HAL_StatusTypeDef AS5600_ReadStatus(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t *status);
float AS5600_RawToDegree(uint16_t raw);

I2C 地址定义为 AS5600_ADDR = (0x36 << 1)，符合 STM32 HAL 对设备地址的要求。

RAW ANGLE 读取寄存器 0x0C / 0x0D，返回 12 bit，范围 0~4095。

ANGLE 读取寄存器 0x0E / 0x0F，返回 12 bit，范围 0~4095。

STATUS 读取寄存器 0x0B，可用于后续检查磁铁状态。

| 功能 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PC13 心跳灯 | 已完成 | 每 500 ms 翻转一次，用于判断程序是否仍在运行 |
| USART1 串口打印 | 已完成 | 使用 _write() 和 __io_putchar() 重定向 printf |
| UART 直发测试 | 已完成（临时） | 启动时发送 UART direct test，用于验证串口硬件链路 |
| ADC 校准 | 已完成 | 启动后调用 HAL_ADCEx_Calibration_Start |
| ADC 单次采样 | 已完成 | 封装 Read_AdcRaw，包含 Start/Poll/Get/Stop |
| I2C 读取 AS5600 RAW ANGLE | 已完成 | 每 200 ms 读取一次 I2C_raw |
| 角度换算 | 已完成 | ADC_raw 和 I2C_raw 分别换算成角度 x100 |
| 误差计算 | 已完成 | Angle_ErrorDeg 将误差归一化到 -180°~+180° |
| 错误打印 | 已完成 | ADC/I2C 失败时打印 ret 和 i2c_err |

每 500 ms:
  翻转 PC13 心跳 LED

每 200 ms:
  读取 ADC_raw
  读取 AS5600 I2C_raw
  计算 ADC_angle_x100
  计算 I2C_angle_x100
  计算 error_x100
  串口打印结果

| 阶段 | 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编译阶段 1 | main.c 能 include as5600.h，但链接报 undefined reference | as5600.c 没有参与编译，只有头文件路径生效 | 把 as5600.c / as5600.h 复制到 Core/Src 和 Core/Inc，确保 CubeIDE 自动编译 |
| 知识点 | include path 能找到 .h，但不会自动编译 .c | .h 只是声明，.c 才有函数实现 | 检查 Build Console 是否出现 as5600.c 编译命令，检查 objects.list 是否有 as5600.o |
| 串口阶段 | PC13 闪烁但串口无输出 | 程序在跑，但 printf 重定向方式不稳定 | 改用 _write() 和 __io_putchar()，并加 HAL_UART_Transmit 直发测试 |
| I2C 阶段 | AS5600 I2C read failed，ret=1/2 | AS5600 未接供电，I2C 设备不可访问，后续外设可能进入 BUSY | 给 AS5600 接 3.3V 和 GND 后恢复正常 |
| 运行阶段 | 串口开始打印 ADC_raw / I2C_raw / error | ADC、I2C、USART 均已跑通 | 进入后续滤波和校准实验阶段 |

本次最重要的经验 头文件找到不等于源文件已经编译；程序运行不等于外设已经供电；LED 心跳、UART 直发测试、printf 测试、I2C 错误码打印，是嵌入式调试时非常实用的分层排查方法。

UART direct test
printf test
[OK ] ADC calibration done
AS5600 ADC/I2C compare start
ADC_raw=3474, I2C_raw=3482, ADC_angle_x100=30540, I2C_angle_x100=30603, error_x100=-62

| 字段 | 示例值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ADC_raw | 3474 | PA0 ADC 原始值，范围 0~4095 |
| I2C_raw | 3482 | AS5600 RAW ANGLE，范围 0~4095 |
| ADC_angle_x100 | 30540 | ADC 角度放大 100 倍，表示 305.40° |
| I2C_angle_x100 | 30603 | I2C 角度放大 100 倍，表示 306.03° |
| error_x100 | -62 | ADC_angle - I2C_angle，表示 -0.62° |

目前看到的误差大约在 0.1°~1.2° 范围波动。对第一版实验来说已经很好，后续可以通过平均滤波、校准和补偿继续改善。

临时串口测试代码已经完成使命，后续可以删除 UART direct test 和 printf test 两行。

printf 重定向函数 _write() 和 __io_putchar() 应保留。

AS5600 必须接 3.3V，并与 STM32、USB-TTL、其他模块共地。

I2C 的 PB6/PB7 不要接反；如果通信不稳定，检查 SCL/SDA 上拉电阻。

Core/Src/as5600.c 和 drivers/as5600/as5600.c 内容目前重复，短期可接受；后续工程化时需要统一来源，避免维护两份代码产生差异。

| 优先级 | 功能 | 目的 | 建议实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 清理临时 UART 测试 | 保持输出简洁 | 删除 UART direct test / printf test，保留 _write() |
| P1 | ADC 16 次平均滤波 | 降低 ADC_raw 抖动 | 封装 Read_AdcRaw_Average(samples=16) |
| P1 | 启动时读取 AS5600 STATUS | 确认磁铁状态 | 调用 AS5600_ReadStatus 并打印 status=0xXX |
| P2 | 误差统计 | 观察误差范围和稳定性 | 累计 min/max/avg，每 100 次打印一次 |
| P2 | I2C 地址扫描 | 快速排查 I2C 设备是否在线 | 使用 HAL_I2C_IsDeviceReady 扫描 0x08~0x77 |
| P3 | ADC 两点校准 | 修正模拟输出端点误差 | 记录 ADC_min/ADC_max 后重新映射角度 |
| P3 | 多点误差表 | 研究非线性误差 | 每隔 30° 记录 ADC/I2C/error |
| P4 | 查表补偿 | 进一步提升 ADC 角度精度 | 用多点误差表做线性插值补偿 |
| P4 | I2C bus recovery | 处理 STM32F1 I2C BUSY 卡住 | PB6/PB7 临时 GPIO，手动释放总线后重新初始化 I2C |

请删除 main.c USER CODE BEGIN 2 中的临时测试：
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"UART direct test\r\n", 18, 100);
printf("printf test\r\n");

保留 _write() 和 __io_putchar()，其他逻辑不变。

请在 main.c USER CODE 区域内新增：
static HAL_StatusTypeDef Read_AdcRaw_Average(uint16_t *adc_raw_avg, uint8_t samples);

要求：
1. 内部多次调用 Read_AdcRaw。
2. 累加使用 uint32_t，避免溢出。
3. samples 为 0 时返回 HAL_ERROR。
4. 主循环中使用平均后的 ADC_raw 参与角度计算。
5. 默认 samples=16。

请在启动阶段读取一次 AS5600 STATUS：
uint8_t status = 0;
HAL_StatusTypeDef ret = AS5600_ReadStatus(&hi2c1, &status);

若成功，打印：AS5600 status=0xXX
若失败，打印错误 ret 和 hi2c1.ErrorCode。

| 问题 | 优先检查项 |
| --- | --- |
| 编译找不到 .h | include path 是否包含头文件目录；文件名大小写是否一致 |
| 链接 undefined reference | .c 是否参与编译；Build Console 是否出现对应 .c；objects.list 是否有对应 .o |
| multiple definition | 同一个 .c 是否被加入工程两次；是否在 .h 中写了普通函数实现 |
| LED 不闪 | 程序是否下载成功；BOOT0 是否为 0；供电和复位是否正常 |
| 串口无输出但 LED 闪 | PA9 是否接 USB-TTL RX；GND 是否共地；波特率是否 115200；printf 是否重定向到 _write |
| I2C 读失败 | AS5600 是否供电；PB6/PB7 是否接反；SCL/SDA 是否有上拉；GND 是否共地 |
| I2C ret=HAL_BUSY | 总线可能被拉低或外设状态卡住；先断电重启，后续可加 bus recovery |
| ADC_raw 抖动 | 正常现象；增加采样时间、平均滤波、稳定供电、缩短线长 |

阶段结论：第一版工程已经完成“能跑、能读、能打印、能比较”的目标。后续重点应从工程打通转向数据质量：滤波、校准、统计和补偿。